附件

常州市危险化学品企业法定代表人（主要负责人）安全生产记分表

| 记分项目 | 序号 | 具体内容 | 记分标准 | 分值（每次/ 每项分值） | 主要依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故情况 | 1 | 企业是否发生生产安全事故（序号1-2） | 发生有影响的事故 | -6 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 |
|  | 2 |  | 1 人及以上生产安全亡人事故 | -12 |  |
| 行政处罚 | 3 | 企业是否有安全生产违法行为被行政处罚（序号 3-9） | 警告 | -1 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第五条和《安全生产法》等相关安全生产法律法规（同一违法行为涉及两种及以上行政处罚时，按高分值行政处罚种类记分） |
|  | 4 |  | 罚款（5万元以下记1分/起，5万元以上记2分/起） | -2 |  |
|  | 5 |  | 没收违法所得 | -5 |  |
|  | 6 |  | 责令停产停业整顿、责令停产停业、责令停止建设、责令停止施工 | -6 |  |
|  | 7 |  | 暂扣或者吊销有关许可证，暂停或者撤销有关执业资格、岗位证书 | -12 |  |
|  | 8 |  | 关闭 | -12 |  |
|  | 9 |  | 拘留 | -12 |  |
| 依法履职 | 10 | 企业法定代表人（主要负责人）安全生产职责履行（序号 10-16） | 未建立、健全本单位安全生产责任制 | -2 | 《安全生产法》第十八条；《江苏省安全生产条例》第十三条；《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任 制工作的通知》 |
|  | 11 |  | 未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 | -2 | 《安全生产法》第十八条；《江苏省安全生产条例》第十三条 |
|  | 12 |  | 未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 | -2 | 《安全生产法》第十八条；《江苏省安全生产条例》第十三条、第十九条、第二十条 |
|  | 13 |  | 未保证本单位安全生产投入的有效实施 | -2 | 《安全生产法》第十八条、第二十条；《江苏省安全生产条例第十八条；《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号） |
|  | 14 |  | 未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 | -5 | 《安全生产法》第十八条 |
|  | 15 |  | 未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 | -2 | 《安全生产法》第十八条；《江苏省安全生产条例》第三十条；《生产安全事故应急预案管理办法》；《生产安全事故应急条例》 |
|  | 16 |  | 未及时、如实报告生产安全事故 | -6 | 《安全生产法》第十八条；《生产安全事故报告和调查处理条例》 |
| 依法履职 | 17 | 根据20项化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患（序号17-34） | 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格并定期复审 | -5 | 《安全生产法》第二十四条；《生产经营单位安全培训规定》第六条；《化工（危险化学品）企业主要负责人安全生产管理知识重点考核内容（第一版）》 |
|  | 18 |  | 特种作业人员未持证上岗或证书未定期复审 | -5 | 《安全生产法》第二十七条；《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条 |
|  | 19 |  | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求 | -5 | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160；《建筑设计防火规范》GB50016 |
|  | 20 |  | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用 | -5 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条 |
|  | 21 |  | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统 | -5 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条 |
|  | 22 |  | 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施 | -5 | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160第6.3.16；《液化烃球形储罐安全设计规范》SH3136第7.4要求 |
|  | 23 |  | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统 | -5 | 《关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》（安委办〔2008〕26号）（编号16）；《关于危险化学品企业贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）（编号14）；《石油化工企业设计防火规范》GB50160第6.4.2条和第6.4.3条 |
|  | 24 |  | 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区 | -5 | 《危险化学品输送管道安全管理规定》第七条 |
|  | 25 |  | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求 | -5 | 《石油化工设计防火规范》GB50160第4.1.6条；《建筑设施防火规范》GB50016第10.2.1条 |
|  | 26 |  | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断 | -5 | 《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三〔2012〕87号）；《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号） |
|  | 27 |  | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备 | -5 | 《安全生产法》第三十五条；《关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总厅科技〔2015〕43号）；《关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号）等 |
|  | 28 |  | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备 | -5 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493；《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》GB3836.1和《爆炸性气体环境用电气设备第16部分：电气装置的检查和维护（煤矿除外）》GB3836.16；《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009 |
|  | 29 |  | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求 | -5 | 《石油化工设计防火规范》GB50160表4.2.12；《石油化工控制室设计规范》SH/T3006第4.4.1条 |
|  | 30 |  | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源 | -5 | 《供配电系统设计规范》GB50052；《石油化工装置电力设计规范》SH3038 |
|  | 31 |  | 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用 | -5 | 《石油化工企业设计防火规范》GB50160第5.5部分 |
|  | 32 |  | 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行 | -5 | 《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871 |
|  | 33 |  | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估 | -5 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条；《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第二十二条；《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号） |
|  | 34 |  | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁忌物质混放混存 | -5 | 《建筑设计防火规范》GB50016；《常用危险化学品贮存通则》GB15603；《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914；《腐蚀性商品储存养护技术条件》GB17915；《毒害性商品储存养护技术条件》GB17916等 |
| 依法履职 | 35 | 企业法定代表人（主要负责人）安全生产履职（序号 35-38） | 未每季度至少组织一次安全生产全面检查，研究分析安全生产存在问题 | -2 | 《江苏省安全生产条例》第十四条 |
|  | 36 |  | 未每年至少组织并参与一次事故应急救援演练 | -2 |  |
|  | 37 |  | 发生事故时未迅速组织抢救，未及时、如实向负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况，未做好善后处理工作，不配合调查处理 | -12 |  |
|  | 38 |  | 未每年向职工大会或者职工代表大会、股东会或者股东大会报告安全生产工作和个人履行安全生产管理职责的情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督 | -2 |  |
| 出席会议 | 39 | 法定代表人（主要负责人）参加会议及办班培训等情况 | 无故缺席一次 | -1 | 相关安全生产会议通知 |
| 加分 | 40 | 安全生产标准化一级、或省级以上经验推广的标杆企业 |  | +6 | 文件 |
| 加分 | 41 | 市级以上经验推广的标杆企业 |  | +5 | 文件 |
| 加分 | 42 | 县级以上经验推广的标杆企业 |  | +3 | 文件 |
| 合计 |  |  |  |  |  |