2022年常州市学生用品产品质量监督抽查分析报告

一、内容摘要

2022年6-7月，常州市市场监督管理局委托斯坦德检测集团股份有限公司（委托书编号：D20220500601）对常州市辖区内农用地膜产品实施监督抽查。本次抽检任务计划抽取45批次，实际抽取45批次，抽到率100%。检测依据为：QB/T 2857-2007《固体胶》、GB 21027-2020《学生用品的安全通用要求》、QB/T 1437-2014《课业簿册》。经检测，所抽产品44批次合格，1批次不合格，合格率达到97.78%。

二、产品和产业概况

（一）产品概况

学生用品通常是指未成年学生使用的学生文具，是学生学习的必备用品。传统的学生用品包括美术用品、书写笔、记号笔、文具盒、橡皮擦、修正制品、胶水制品、纺织类文具、本册、绘图类文具等产品。学生文具是文具用品一个最重要的分支，主要使用群体是学生。学生文具涵盖范围甚广，按照文具本身的属性特点，大致可分成书写型、修正型、收纳型和工具型。由于文具使用对象的不同，学生文具针对不同年龄段的学生，文具风格也有很大的不同，小学生文具多是卡通文具系列，而中学生的文具多以实用为主，已经偏向办公类文具系列。

（二）产业概况。

在中国学生用品市场，市场容量约为135亿元，主要集中在沿海经济发达地区，其中70%左右集中在广东、浙江、江苏、上海、北京5个地区，具体分布为浙江17.5%，江苏18%，上海7.80%，京、津、冀地区12.50%，鲁豫7.0%，闽、皖5.80%，湘。赣、鄂地区5.5.%，东三省4.50%，其他6.90%。学生用品产业链上下游企业多达10万余家，其中制造商约4.3万家，供应商约3万家，零售终端约3万家。全国4.3万家学生用品生产企业中，70%集中在广东，浙江，江苏三个地区。根据2019年江苏省在全省范围内开展儿童和学生用品安全守护行动，对辖区内生产企业进行的调查采集工作，全省共摸排重点儿童和学生用品生产企业209家。

目前国内学生用品主要品牌有“得力”、“晨光”、“齐心”、“真彩”、“贝发”、“白雪”、“爱好”、“金万年”、“英雄”等，这些品牌在超市、学生用品专卖店、路边摊、批发市场等场所所处可见，包括在“天猫”、“京东”等电商平台上也都可以购买到。

三、检验检测概况

（一）样品来源。

对全市各区开展了学生用品质量市级监督抽查工作，此次监督抽查对象为本市实体店，抽查学生用品。

表1.样品来源

| 产品类别 | 样品来源 |  | 抽样方式 | 抽样批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生用品 | 实体店 | 溧阳市 | 抽样 | 1 |
|  |  | 金坛区 |  | 3 |
|  |  | 武进区 |  | 2 |
|  |  | 新北区 |  | 2 |
|  |  | 天宁区 |  | 5 |
|  |  | 钟楼区 |  | 2 |
|  |  | 经开区 |  | 1 |

（二）检验检测项目概况。

表2.学生用品检验检测项目及依据

| 产品类别 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体胶 | 可迁移元素 | GB 6675.4-2014 | 玩具安全 第4部分：特定元素迁移 |  |
|  | 游离甲醛含量 | GB 18583-2008 | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 |  |
|  | 外观检查 | QB/T 2857-2007 | 固体胶 |  |
|  | 涂布性 | QB/T 2857-2007 | 固体胶 |  |
|  | 胶棒复位性能 | QB/T 2857-2007 | 固体胶 |  |
|  | 粘结性 | QB/T 2857-2007 | 固体胶 |  |
|  | 不挥发物含量（含固量） | GB/T 2793-1995 | 胶粘剂不挥发物含量的测定 |  |
|  | 容器密封性（失重） | QB/T 2857-2007 | 固体胶 |  |
|  | 耐寒性 | QB/T 2857-2007 | 固体胶 |  |
|  | 防霉力 | QB/T 1962-2011 | 浆糊 |  |
|  | 苯 | GB 21027-2020 | 学生用品的安全通用要求 |  |
|  | 甲苯+二甲苯 | GB 21027-2020 | 学生用品的安全通用要求 |  |
|  | 总挥发性有机物 | GB 21027-2020 | 学生用品的安全通用要求 |  |
| 中性墨水圆珠笔 | 初写性能 | QB/T 2625-2011 | 中性墨水圆珠笔和笔芯 |  |
|  | 书写性能 | QB/T 2625-2011 | 中性墨水圆珠笔和笔芯 |  |
|  | 渗透性 | QB/T 2625-2011 | 中性墨水圆珠笔和笔芯 |  |
|  | 干燥性 | QB/T 2625-2011 | 中性墨水圆珠笔和笔芯 |  |
|  | 复印性 | QB/T 2625-2011 | 中性墨水圆珠笔和笔芯 |  |
|  | 耐水性 | QB/T 2625-2011 | 中性墨水圆珠笔和笔芯 |  |
|  | 耐光性 | QB/T 2625-2011 | 中性墨水圆珠笔和笔芯 |  |
|  | 间歇书写 | QB/T 2625-2011 | 中性墨水圆珠笔和笔芯 |  |
|  | 保存性 | QB/T 2625-2011 | 中性墨水圆珠笔和笔芯 |  |
|  | 耐擦性 | QB/T 2625-2011 | 中性墨水圆珠笔和笔芯 |  |
|  | 耐乙醇性 | QB/T 2625-2011 | 中性墨水圆珠笔和笔芯 |  |
|  | 耐盐酸性 | QB/T 2625-2011 | 中性墨水圆珠笔和笔芯 |  |
|  | 耐氨水性 | QB/T 2625-2011 | 中性墨水圆珠笔和笔芯 |  |
|  | 耐漂白性 | QB/T 2625-2011 | 中性墨水圆珠笔和笔芯 |  |
|  | 出芯机构灵活性 | QB/T 2625-2011 | 中性墨水圆珠笔和笔芯 |  |
|  | 笔杆头部孔径与笔头外径差值 | QB/T 2625-2011 | 中性墨水圆珠笔和笔芯 |  |
|  | 金属笔夹弹性 | QB/T 2625-2011 | 中性墨水圆珠笔和笔芯 |  |
|  | 镀层抗蚀性 | QB/T 2625-2011 | 中性墨水圆珠笔和笔芯 |  |
|  | 外观 | QB/T 2625-2011 | 中性墨水圆珠笔和笔芯 |  |
|  | 可迁移元素含量 | GB 21027-2007 | 学生用品的安全通用要求 |  |
|  | 耐冲击性 | QB/T 2625-2011 | 中性墨水圆珠笔和笔芯 |  |
|  | 笔套安全 | GB 21027-2007 | 学生用品的安全通用要求 |  |
| 课业簿册 | 装钉质量 | QB/T 1437-2014 | 课业簿册 |  |
|  | 纸张定量 | GB/T 451.2-2002 | 纸和纸板定量的测定 |  |
|  | 破页 | QB/T 1437-2014 | 课业簿册 |  |
|  | 脏迹 | QB/T 1437-2014 | 课业簿册 |  |
|  | 白页 | QB/T 1437-2014 | 课业簿册 |  |
|  | 印划线 | QB/T 1437-2014 | 课业簿册 |  |
|  | 张数 | QB/T 1437-2014 | 课业簿册 |  |
|  | 断线 | QB/T 1437-2014 | 课业簿册 |  |
|  | 偏斜 | QB/T 1437-2014 | 课业簿册 |  |
|  | 封面/封底 | QB/T 1437-2014 | 课业簿册 |  |
|  | 套印偏差 | QB/T 1437-2014 | 课业簿册 |  |
|  | 内芯纸张施胶度 | GB/T 460-2008 | 纸施胶度的测定 |  |
|  | 成品尺寸偏差 | QB/T 1437-2014 | 课业簿册 |  |
|  | 装订偏差 | QB/T 1437-2014 | 课业簿册 |  |
|  | 危险锐利尖端 | QB/T 1437-2014 | 课业簿册 |  |
|  | 可迁移元素的最大限量 | GB 21027-2007 | 学生用品的安全通用要求 |  |
|  | 封面的脱色程度 | QB/T 1437-2014 | 课业簿册 |  |
|  | 亮度（白度） | GB/T 7974-2013 | 纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数D65亮度的测定（漫射/垂直法，室外日光条件） |  |

四、监督抽查结果分析

(一）综合分析。

综合此次学生用品的产品监督检查数据分析，学生用品质量市级监督抽查综合合格率达到97.78%，产品质量水平保持较高水平，整体情况较好。

1. 产品质量抽查情况

此次监督抽查总体情况良好，45批次产品，合格44批次，不合格1批次，合格率达到97.78%。

表3 学生用品质量抽查情况表

| 序号 | 抽查产品 | 抽查批次 | 合格批次 | 不合格批次 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固体胶 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 2 | 中性墨水圆珠笔 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 3 | 课业簿册 | 14 | 13 | 1 | 92.86% |

2．不同抽样地区监督抽查情况

此次监督抽查涉及地区包括常州市溧阳市5批次、金坛区7批次、武进区7批次、新北区6批次、天宁区9批次、钟楼区6批次和经开区5批次，共45批次产品，其中44批次，综合合格率97.78%。

表4 不同抽样地区产品监督抽查情况表

| 序号 | 抽样地区 | 抽查批次 | 合格批次 | 不合格批次 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溧阳市 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 2 | 金坛区 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 3 | 武进区 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 4 | 新北区 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 5 | 天宁区 | 9 | 8 | 1 | 88.89% |
| 6 | 钟楼区 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 7 | 经开区 | 5 | 5 | 0 | 100% |

3. 不合格产品项目分析

1.装钉质量

是对课业簿册产品装订的基本要求之一，本次抽查产品均为铁钉本。要求为钉距基本均匀一致，以书背装钉的要求铁钉在簿背，铁订不应有锈蚀。

（1）存在的主要问题

1批次课业簿册产品装钉质量不符合标准要求。有一批次课业簿册产品装订用的铁钉有锈蚀现象。

（2）产生的危害

铁钉生锈后变软，容易发生翘曲、断裂，小学生使用时容易扎伤，被生锈的铁钉扎破，容易感染破伤风等疾病，需要引起高度重视。

（3）问题发现情况

本次监督抽查参与判定的44批次产品中有1批次课业簿册不合格，不合格产品问题发现率为2.27%。

（4）原因分析

生产企业装订产品时使用了生锈的铁钉，或者使用的铁钉未做防腐处理，暴露在空气中，容易发生锈蚀。

销售企业存放产品时，由于环境湿度较大，造成铁钉发生锈蚀。

五、消费提示

通过本次产品监督抽查任务的结果，给予消费者以下建议：

（1）选购学生用品前需仔细检查标签，看是否标注了生产厂家、地址和联系方式等信息；在电商平台购买时要核对网页描述信息，购买网页信息全面，优先选择附有正规机构检测报告的产品。

（2）选购课业簿册时，可对着光源观察，看内芯纸两面线条是否有偏差；也可用墨水笔在其中一本作业本上轻轻划一条直线，等墨迹干透后观察是否有渗透或扩散现象；检查作业本装订方式，如果铁钉偏在封面或封底一侧较多，作业本无法完全打开，会影响书写。