2023年常州市车用尿素产品

质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于常州市市场监督管理局组织的车用尿素产品市级监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

在生产企业抽样时，采用简单随机抽样方法在企业的成品库内或待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或以任何其他形式表明合格的、近期生产的产品(特殊情况除外)。在实体店抽样时，在待销产品中随机抽取。样品数量为2个独立包装，每个包装不低于4kg，其中备样为1个独立包装。抽样基数满足抽样数量即可。

抽样人员在事先不通知受检单位的情况下，在受检单位存放合格产品的场所随机抽取，抽取的样品必须经受检单位确认。抽样过程需拍照或录像留证，样品一经抽取，应立即封样，且不允许调换。检验样品和备用样品应分别加贴封条，封条要有抽样人员和被检企业代表共同签字，并对检验和备用样品分别加贴相应标识。抽取的检验样品和备用样品均由承检机构带回。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。

3.检验依据

表1    车用尿素检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿素含量 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013 |
| 2 | 密度 | GB 29518-2013 | SH/T 0604-2000 |
| 3 | 折光率 | GB 29518-2013 | GB/T 614-2021 |
| 4 | 缩二脲 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013 |
| 5 | 钙 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013 |
| 6 | 铁 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013 |
| 7 | 铜 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013 |
| 8 | 锌 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013 |
| 9 | 铬 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013 |
| 10 | 镍 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013 |
| 11 | 铝 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013 |
| 12 | 镁 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013 |
| 13 | 钠 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013 |
| 14 | 钾 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 29518-2013《柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液（AUS 32）》

相关的法律法规、部门规章和规范经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

按照《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》要求使用检验检测报告结论用语。

经抽样检验，所检项目符合XX标准，判定为未发现不合格。

经抽样检验，XX项目不符合XX标准，判定为不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。