2024年常州市玩具产品质量

监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于常州市市场监督管理局组织的玩具（木质玩具、塑胶玩具、电玩具、弹射玩具）产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

在生产企业抽样时，采用简单随机抽样方法在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品(特殊情况除外)。在企业成品库抽样时，抽样数量为3件，其中2件作为检验样品，1件作为备用样品，同一批号产品抽样基数应不低于抽样样品数量的10倍。

在实体店抽样时，在待销产品中随机抽取，索取发票等购样凭据留证，抽样基数满足抽样数量即可。抽样数量为3件，其中2件作为检验样品，1件用于备用样品。

监督抽查所需检验样品以承检机构名义付费购买，备用样品由受检企业先行无偿提供，启动备用样品进行复检时由原承检机构另行付费购买。抽取的检验样品和备用样品均应分别签封。将检验样品和备用样品分别包装、密封好，并加封条，封条要有抽样人员和被检企业代表共同签字，并对检验和备用样品分别加贴相应标识。抽取的检验样品由承检机构带回，备用样品按要求封存在受检企业，抽样过程需拍照或录像留证，受检企业应当保障备用样品完好，不得更换、隐匿、转移、变卖和损毁。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。

3. 检验依据

表1 玩具（木质玩具、塑胶玩具、电玩具、弹射玩具）产品检验项目

表1-1 标志和使用说明检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年龄范围 | GB6675.1-2014、 GB/T 5296.5-2006 5.4 | GB6675.1-2014、 GB/T5296.5-2006 5.4 |
| 2 | 安全警示 | GB6675.1-2014、 GB/T 5296.5-2006 5.5 | GB6675.1-2014、 GB/T5296.5-2006 5.5 |

表1-2 机械和物理性能检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常使用 |  |  |  |
| 1 | 材料 | GB 6675.2-2014 4.3 | GB 6675.2-2014 4.3 |
| 2 | 小零件 | GB 6675.2-2014 4.4 | GB 6675.2-2014 5.2 |
| 3 | 挤压玩具、摇铃及类似玩具 | GB 6675.2-2014 4.5.1 | GB 6675.2-2014 5.3 |
| 4 | 小 球 | GB 6675.2-2014 4.5.2 | GB 6675.2-2014 5.4 |
| 5 | 毛球 | GB 6675.2-2014 4.5.3 | GB 6675.2-2014 5.5 |
| 6 | 学前玩偶 | GB 6675.2-2014 4.5.4 | GB 6675.2-2014 5.6 |
| 7 | 玩具奶嘴 | GB 6675.2-2014 4.5.5 | GB6675.2-2014 4.5.5 |
| 8 | 气球 | GB 6675.2-2014 4.5.6 | GB6675.2-2014 4.5.6 |
| 9 | 弹珠 | GB 6675.2-2014 4.5.7 | GB6675.2-2014 4.5.7 |
| 10 | 半球形玩具 | GB 6675.2-2014 4.5.8 | GB6675.2-2014 4.5.8 |
| 11 | 可触及的金属或玻璃边缘 | GB 6675.2-2014 4.6.1 | GB 6675.2-2014 5.8 |
| 12 | 功能性锐利边缘 | GB 6675.2-2014 4.6.2 | GB6675.2-2014 4.6.2 |
| 13 | 金属玩具边缘 | GB 6675.2-2014 4.6.3 | GB 6675.2-2014 5.8 |
| 14 | 模塑玩具边缘 | GB 6675.2-2014 4.6.4 | GB6675.2-2014 4.6.4 |
| 15 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | GB 6675.2-2014 4.6.5 | GB 6675.2-2014 5.8, 4.6.5 |
| 16 | 可触及的锐利尖端 | GB 6675.2-2014 4.7.1 | GB 6675.2-2014 5.9 |
| 17 | 功能性锐利尖端 | GB 6675.2-2014 4.7.2 | GB6675.2-2014 4.7.2 |
| 18 | 木制玩具 | GB 6675.2-2014 4.7.3 | GB6675.2-2014 4.7.3 |
| 19 | 突出物 | GB 6675.2-2014 4.8 | GB 6675.2-2014 4.8 |
| 20 | 塑料袋或塑料薄膜 | GB 6675.2-2014 4.10 | GB 6675.2-2014 5.10 |
| 21 | 18个月及以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳 | GB 6675.2-2014 4.11.1 | GB 6675.2-2014 5.11.1, 4.11.1 |
| 22 | 18个月及以下儿童使用的玩具上的自回缩绳 | GB 6675.2-2014 4.11.2 | GB 6675.2-2014 5.11.2 |
| 23 | 36个月及以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳 | GB 6675.2-2014 4.11.3 | GB 6675.2-2014 4.11.3 |
| 24 | 玩具袋上的绳索 | GB 6675.2-2014 4.11.4 | GB 6675.2-2014 4.11.4 |
| 25 | 铰链线间隙 | GB 6675.2-2014 4.12.3 | GB 6675.2-2014 4.12.3 |
| 26 | 刚性材料上的圆孔 | GB 6675.2-2014 4.13.1 | GB 6675.2-2014 4.13.1 |
| 27 | 活动部件间的间隙 | GB 6675.2-2014 4.13.2 | GB 6675.2-2014 4.13.2 |
| 28 | 其他驱动机构 | GB 6675.2-2014 4.13.4 | GB 6675.2-2014 5.7 |
| 29 | 发条钥匙 | GB 6675.2-2014 4.13.5 | GB 6675.2-2014 4.13.5 |
| 30 | 弹簧 | GB 6675.2-2014 4.14 | GB 6675.2-2014 4.14 |
| 31 | 封闭头部的玩具 | GB 6675.2-2014 4.16.3 | GB 6675.2-2014 4.16.3 |
| 32 | 仿制防护玩具 | GB 6675.2-2014 4.17 | GB 6675.2-2014 5.14 |
| 33 | 弹射玩具一般要求 | GB 6675.2-2014 4.18.1 | GB 6675.2-2014 4.18.1 |
| 34 | 蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014 4.18.2 | GB 6675.2-2014 5.15, 4.18.2 |
| 35 | 非蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014 4.18.3 | GB 6675.2-2014 5.15, 4.18.3 |
| 36 | 水上玩具 | GB 6675.2-2014 4.19 | GB 6675.2-2014 4.19 |
| 37 | 液体填充玩具 | GB 6675.2-2014 4.24 | GB 6675.2-2014 5.19 |
| 38 | 口动玩具 | GB 6675.2-2014 4.25 | GB 6675.2-2014 5.2, 5.24.5, 5.24.6.1, 5.20 |
| 39 | 声响要求 | GB 6675.2-2014 4.28 | GB 6675.2-2014 5.25 |
| 40 | 磁体和磁性部件 | GB 6675.2-2014 4.29 | GB 6675.2-2014 5.2, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.24.2, 5.24.5, 5.24.6, 5.24.7 |
| 可预见的合理滥用 |  |  |  |
| 1 | 小零件 | GB 6675.2-2014 4.2、4.4.1、4.4.2 | GB 6675.2-2014 5.2, 5.24.2, 5.24.5, 5.24.6.1, 5.24.7 |
| 2 | 小球 | GB 6675.2-2014 4.5.2 | GB 6675.2-2014 5.4, 5.24.2, 5.24.5, 5.24.6.1, 5.24.7 |
| 3 | 毛球 | GB 6675.2-2014 4.5.3 | GB 6675.2-2014 5.24.6.3, 5.5 |
| 4 | 弹珠 | GB 6675.2-2014 4.5.7 | GB 6675.2-2014 5.24.2, 5.24.5, 5.24.6.1, 5.24.7 |
| 5 | 可触及的金属或玻璃边缘 | GB 6675.2-2014 4.6 | GB 6675.2-2014 5.8, 5.24.2, 5.24.5, 5.24.6.1, 5.24.7 |
| 6 | 金属玩具边缘 | GB 6675.2-2014 4.6 | GB 6675.2-2014 5.8, 5.24.2, 5.24.5, 5.24.6.1, 5.24.7 |
| 7 | 模塑玩具边缘 | GB 6675.2-2014 4.6 | GB 6675.2-2014 5.8, 5.24.2, 5.24.5, 5.24.6.1, 5.24.7 |
| 8 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | GB 6675.2-2014 4.6 | GB 6675.2-2014 5.8, 5.24.2, 5.24.5, 5.24.6.1, 5.24.7 |
| 9 | 可触及的锐利尖端 | GB 6675.2-2014 4.7 | GB 6675.2-2014 5.9, 5.24.2, 5.24.5, 5.24.6.1, 5.24.7 |
| 10 | 突出物 | GB 6675.2-2014 4.8 | GB 6675.2-2014 5.24.6.4 |
| 11 | 金属丝和杆件 | GB 6675.2-2014 4.9 | GB 6675.2-2014 5.24.8, 5.24.6.4, 5.8, 5.9 |
| 12 | 刚性材料上的圆孔 | GB 6675.2-2014 4.13.1 | GB 6675.2-2014 5.24.2, 5.24.5, 5.24.6.1, 5.24.7, 4.13.1 |
| 13 | 活动部件间的间隙 | GB 6675.2-2014 4.13.2 | GB 6675.2-2014 5.24.2, 5.24.5, 5.24.6.1, 5.24.7, 4.13.2 |
| 14 | 驱动机构 | GB6675.2-2014 4.13.4 | GB 6675.2-2014 5.24.2, 5.24.5, 5.24.6.1, 5.24.7,5.7 |
| 15 | 发条钥匙 | GB6675.2-2014 4.13.5 | GB6675.2-2014 5.24.2,5.24.5,5.24.6.1, 5.24.7, 4.13.5 |
| 16 | 蓄能弹射玩具 | GB6675.2-2014 4.18.2 | GB6675.2-2014 5.24.5, 5.24.6.4, 5.15, 5.2 |
| 17 | 非蓄能弹射玩具 | GB6675.2-2014 4.18.3 | GB6675.2-2014 5.24.5, 5.24.6.4, 5.15 |
| 18 | 口动玩具 | GB 6675.2-2014 4.25 | GB6675.2-2014 5.2, 5.20, 5.24.5, 5.24.6.1 |

表1-3 易燃性能

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般要求 | GB 6675.3-2014 4.1 | GB 6675.3-2014 5.1 |

表1-4 特定元素的迁移检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素最大限量 | GB 6675.4-2014 4.1 | GB 6675.4-2014 |

表1-5 增塑剂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可触及的玩具材料和部件中塑化材料的6种增塑剂的含量 | GB 6675.1-2014 5.3.7 | GB/T22048-2022 |

表1-6 电玩具的安全

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验的一般条件 | GB 19865-2005 5 | GB 19865-2005 5 |
| 2 | 减免试验的原则 | GB 19865-2005 6 | GB 19865-2005 6 |
| 3 | 输入功率 | GB 19865-2005 8 | GB 19865-2005 8 |
| 4 | 正常工作温升 | GB 19865-2005 9.3 | GB 19865-2005 9.3 |
| 5 | 短路状态下温升 | GB 19865-2005 9.4 | GB 19865-2005 9.4 |
| 6 | 温度控制器短路温升 | GB 19865-2005 9.5 | GB 19865-2005 9.5 |
| 7 | 堵转可触及运动部件温升 | GB 19865-2005 9.6 | GB 19865-2005 9.6 |
| 8 | 故障试验 | GB 19865-2005 9.8 | GB 19865-2005 9.8 |
| 9 | 工作温度下的电气强度 | GB 19865-2005 10 | GB 19865-2005 |
| 10 | 耐潮湿 | GB 19865-2005 11 | GB 19865-2005 11 |
| 11 | 室温下的电气强度 | GB 19865-2005 12 | GB 19865-2005 12 |
| 12 | 机械强度 | GB 19865-2005 13 | GB 19865-2005 13 |
| 13 | 结构 | GB 19865-2005 14 | GB 19865-2005 14 |
| 14 | 软线和电线的保护 | GB 19865-2005 15 | GB 19865-2005 15 |
| 15 | 螺钉和连接 | GB 19865-2005 17 | GB 19865-2005 17 |
| 16 | 电气间隙和爬电距离 | GB 19865-2005 18 | GB 19865-2005 18 |
| 17 | 耐热和耐燃 | GB 19865-2005 19 | GB 19865-2005 19 |

备注：

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1 依据标准

GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》；

GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》（含第1号修改单）；

GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》；

GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》；

GB 19865-2005《电玩具的安全》（含第1号修改单）；

GB/T 5296.5-2006《消费品使用说明第5部分：玩具》；

GB/T 22048-2022《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》；

相关的法律法规、部门规章和规范经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

4.2 判定原则

按照《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》要求使用检验检测报告结论用语。

经抽样检验，所检项目符合XX标准，判定为未发现不合格。

经抽样检验，XX项目不符合XX标准，判定为不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4不进行复检的情况：本次可预见的合理滥用检验项目检验结果为不合格时，不进行复检。