2024年常州市安全帽产品

质量监督抽查实施细则

1、范围

本细则适用于常州市市场监督管理局组织的安全帽产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、结论用语、异议处理及复检。

2、抽样方法

2.1生产企业和实体店抽样

在生产企业抽样时，采用简单随机抽样方法在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品(特殊情况除外)。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。抽取样品应当为同一规格型号、同一批次的产品。

在企业成品库抽样时，普通型和特殊型（耐低温）安全帽抽样数量为12顶，其中检验数量为6顶，备样数量为6顶。其余特殊型（防静电、电绝缘）安全帽，每增加1项特殊性能再增加1顶检验样品和1顶备用样品。

在实体店抽样时，在待销产品中随机抽取，索取发票等购样凭据留证，抽样基数满足抽样数量即可。普通型和特殊型（耐低温）安全帽抽样数量为12顶，其中检验数量为6顶，备样数量为6顶。其余特殊型（防静电、电绝缘）安全帽，每增加1项特殊性能再增加1顶检验样品和1顶备用样品。

抽取的检验样品和备用样品均应分别签封。将检验样品和备用样品分别包装、密封好，并加封条，封条要有抽样人员和被检企业代表共同签字，并对检验和备用样品分别加贴相应标识。在生产企业和实体店抽取的检验样品均由承检机构带回，在生产企业抽取的备用样品按要求封存在受检企业，在实体店抽取的备用样品由承检机构带回。抽样过程需拍照或录像留证，受检企业应当保障备用样品完好，不得更换、隐匿、转移、变卖和损毁。

2.2电商抽样

选择电商销售的常州企业产品和常州电商销售的产品，随机确定受检电商。

抽样人员以承检机构或消费者名义购买样品，索取并保留有效的购物发票或者凭证。同时应当用照片、视频或者截屏记录抽样情况。

抽取的检验样品及备用样品分别封样，并在封条上骑缝、签字、填写抽样日期，做好防拆封措施，以保证样品的真实性；封样前后均需进行拍照和视频留证。

妥善保管封存样品，样品库设施和环境须满足样品贮存要求，保障样品完好，不得更换、隐匿、损毁和私自处理。建立健全样品接收、检验流转、保存、处置等管理制度，以文字、照片、视频等方式做好相关记录。

抽样基数满足抽样数量即可。普通型和特殊型（耐低温）安全帽抽样数量为12顶，其中检验数量为6顶，备样数量为6顶。其余特殊型（防静电、电绝缘）安全帽，每增加1项特殊性能再增加1顶检验样品和1顶备用样品。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。

3、检验依据

表1 安全帽产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直间距 | GB 2811-2019 | GB/T 2812-2006 |
| 2 | 冲击吸收性能 （高温、低温、浸水） | GB 2811-2019 | GB/T 2812-2006 |
| 3 | 耐穿刺性能 （高温、低温、浸水） | GB 2811-2019 | GB/T 2812-2006 |
| 4 | 防静电性能（特殊型） | GB 2811-2019 | GB/T 2812-2006 |
| 5 | 电绝缘性能（特殊型） | GB 2811-2019 | GB/T 2812-2006 |
| 6 | 耐低温性能（特殊型） | GB 2811-2019 | GB/T 2812-2006 |
| 7 | 阻燃性能（特殊型） | GB 2811-2019 | GB/T 2812-2006 |

备注：

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4、判定规则

4.1 依据标准

GB 2811-2019 《头部防护 安全帽》

相关的法律法规、部门规章和规范经备案现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

4.2 判定原则

按照《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》要求使用检验检测报告结论用语。

经抽样检验，所检项目符合XX标准，判定为未发现不合格。

经抽样检验，XX项目不符合XX标准，判定为不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5、异议处理

5.1 对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2 对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3 对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4 不进行复检的项目：无。