2024年常州市配装眼镜（定配眼镜及老视

成镜）产品质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于常州市市场监督管理局组织的配装眼镜（定配眼镜及老视成镜）产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业/实体店抽样

在受检企业的成品仓库、柜台，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。抽样基数满足抽样数量即可。

每批次产品由一副定配眼镜和一副老视成镜组成。

定配眼镜抽取的眼镜，球镜顶焦度带有柱镜顶焦度。其中球镜度：（-4.00~-7.00）m-1，柱镜度（-1.00~-4.00）m-1。如现场无已加工完成的产品，按照预先设置的处方，进行加工。如现场加工时，镜片顶焦度不在范围内，优先抽取顶焦度最接近的度数。如现场无法加工，可按照预先设置的处方出具抽样单，待加工完成后，生产方通过邮寄方式寄回样品，并在抽样单注明。老视成镜在待销产品中随机抽取，优先抽取顶焦度≥+2.00m-1。

本次监督抽查，定配眼镜和老视成镜均采用原样复检，不抽取备用样品。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

收到样品后，由检测机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，进行拍照存档，并确认样品与购样的记录是否相符，对样品加贴相应标识和封条后入库保存。

3.检验依据及检测项目

表1  配装眼镜（定配眼镜及老视成镜）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检 验 项 目 |  | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球镜顶焦度偏差（m-1） | 主子午面一 | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 |
|  |  | 主子午面二 |  |  |
| 2 | 顶焦度互差（m-1）* |  | GB/T 13511.3-2019 | GB 10810.1-2005 |
| 3 | 柱镜顶焦度偏差（m-1） |  | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 |
| 4 | 柱镜轴位偏差(  ) |  | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
| 5 | 光学中心水平距离偏差(mm) |  | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
| 6 | 光学中心水平距离单侧偏差(mm) |  | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
| 7 | 光学中心垂直互差(mm)* |  | GB 13511.1-2011/ GB/T 13511.3-2019 | GB 13511.1-2011 |
| 8 | 装配质量 |  | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
| 9 | 可见光透射比，τV % |  | GB 13511.1-2011 | GB 10810.3-2006 |
| 10 | 光透射比相对偏差，% |  | GB 13511.1-2011 | GB 10810.3-2006 |
| 11 | 紫外光谱范围，%（τSUVAτSUVB） |  | GB 13511.1-2011 | GB 10810.3-2006 |
| 备注：*顶焦度互差仅适用于老视成镜。如老视成镜明示依照GB/T 13511.3，则光学中心垂直互差依据GB/T 13511.3进行判定。 |  |  |  |  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 13511.1-2011《配装眼镜 第一部分：单光和多焦点》

GB/T 13511.3-2019 《配装眼镜 第3部分：单光老视成镜》

GB 10810.1-2005《眼镜镜片  第1部分:单光和多焦点镜片》

GB 10810.3-2006《眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法》

产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规范、

经备案现行有效的企业标准等。

4.2判定原则

a）依据产品标准和省局《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》，明确判定规则：

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

b）按照《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》要求使用检验检测报告结论用语。

所检项目全部合格结论用语：经抽样检验，所检项目符合××标准，判定为未发现不合格。

当产品存在项目不合格时结论用语：经抽样检验，××项目不符合××标准，判定为不合格。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。